Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие
«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»

УТВЕРЖДЕНО Приказ генерального директора государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» приказ от 12.12.2024 № 501

СОГЛАСОВАНО Наблюдательный совет ОАО «Белорусский цементный завод» протокол от _10.12.2024 № 43

СОГЛАСОВАНО Наблюдательный совет ОАО «Красносельскстройматериалы» протокол от 29.11.2024 № 30

ИНСТРУКЦИЯ 
по упаковке, погрузке, транспортировке, разгрузке, перемещению и хранению изделий (блоков) из ячеистых бетонов, реализуемых на внешнем рынке

- г. Минск, 2024

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок по упаковке, погрузке, транспортировке, разгрузке, перемещению и хранению изделий (блоков) из ячеистых бетонов, производимых дочерними компаниями холдинга «Белорусская цементная компания» и реализуемых на внешнем рынке.

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия и их определения:

дочерние компании холдинга, заводы-изготовители –                                   ОАО «Белорусский цементный завод»,  ОАО «Красносельскстройматериалы» и их филиалы;

покупатель – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающий товары в Управляющей компании на основании заключенного договора поставки (купли-продажи);

Управляющая компания – государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК».

3. Право толкования норм настоящей Инструкции, в том числе используемых в ней терминов и определений, а также право разъяснения порядка ее применения принадлежит центру технической поддержки продаж Управляющей компании.

ГЛАВА 2

УПАКОВКА

4. Блоки из ячеистых бетонов укладывают на поддоны, с перевязкой их полипропиленовой/ полиэтилентерефталатной лентой в 2 горизонтальных и 2 вертикальных витка, 6 уголков защитных, с последующей упаковкой в пленку стретч-худ/стретч-пленку/термоусадочную пленку, обеспечивающую неподвижность и сохранность блоков, применяя схемы, в зависимости от вида используемого транспорта (Приложение 1 схема № 1).

5. Пленка предохраняет блоки от атмосферных осадков и удерживает их от смещения во время транспортировки.

6. Для филиала № 3 «Известковый завод»                                                ОАО «Красносельскстройматериалы» допускается применять схему № 5 (Приложение 2 схема № 5).

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРИ УПАКОВКЕ

7. Применяемые материалы, при упаковке блоков:

7.1. Стретч-худ/стретч-пленка/ Термоусадочная пленка согласно утвержденному дизайн макету (Приложение 3):

толщина, не менее 100 микрон.

7.2. Полипропиленовая/полиэтилентерефталатная лента:

относительное удлинение при разрыве, % не более 15;

разрывная нагрузка, (кгс) не менее 120 кгс.

7.3. Пряжка (полипропиленовая/проволочная) при увязке вручную

разрывная нагрузка, (кгс) не менее 110 кгс для полипропиленовой и 170 кгс проволочной обвязки.

7.4. Поддон:

толщина доски, не менее 20 мм;

ширина бруса, не менее 50 мм.

7.5. Количество упаковочных материалов на схемах, согласно приложениям, обеспечивает минимальные требования. Количество витков лент полипропиленовых и количество пряжек может быть увеличено внутренними схемами.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ

8.  Автомобиль и прицеп должны быть оснащены пневматическими подвесками.

9. Кузов должен иметь горизонтальную поверхность, открывающиеся и (или) съемные борта, съемные стойки. Перемещать погрузчиком поддоны (паллеты) с блоками за стойки и выступающие части кузова запрещается.

10. Для доступа вилочного погрузчика борта автотранспорта должны быть открывающимися или съемными. Если машина снабжена тентом, то он должен откидываться или сдвигаться.

11. Пол в кузове должен быть ровным, без перепадов свыше 1 см, без отверстий и других дефектов, не иметь загрязнений и запахов.

12. Автотранспорт должен быть оборудован крепежными ремнями. Ремни для крепления поддонов (паллет) с блоками не должны иметь дефектов, снижающих их прочность, и загрязнений. Использование для крепления металлических цепей недопустимо.

13. Требования к подготовке перед погрузкой полувагона/вагонов указаны в местных технических условиях (далее – МТУ) или непредусмотренных технических условиях (далее – НТУ), разработанных дочерними компаниями холдинга и согласованных с отделениями железной дороги.

ГЛАВА 5

ПОГРУЗКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ДОВЕРЕННОМУ ЛИЦУ

14. Погрузка поддонов (паллет) с блоками из ячеистых бетонов производится автопогрузчиком или краном, с вилочным захватом, ленточными стропами.

15. При перевозке автотранспортом:

загрузка поддонов (паллет) производится в один ярус, с условием размещения поддонов (паллет) в одном ряду плотно друг к другу согласно схеме загрузки автотранспорта;

каждый ряд поддонов (паллет) с блоками из ячеистых бетонов крепится к грузовой платформе крепежными ремнями;

усилие затяжки ремня должно обеспечивать надежную фиксацию поддонов (паллет) на грузовой платформе, не допускающую их перемещения и повреждение(разрушение) блоков из ячеистых бетонов во время движения;

крепежные ремни пропускаются через проушины специальных прокладочных уголков или скругленной части деревянных уголков.

16. Приемка изделий по количеству осуществляется в момент погрузки изделий на первое транспортное средство Покупателя или уполномоченного им Представителя Перевозчика.

До момента передачи блоков из ячеистых бетонов Покупателю (доверенному лицу покупателя) или Представителю Перевозчика  завод-изготовитель несет полную ответственность за целостность блоков из ячеистых бетонов и упаковку.

Представитель Перевозчика (доверенное лицо покупателя), при получении блоков из ячеистых бетонов на складе завода-изготовителя, принимает участие в их осмотре при погрузке и подтверждает приемку груза в целости и сохранности, путем подписания документов по приемке грузов. Если обнаружены дефекты упаковки, поддона (паллета) или сколы на блоках из ячеистых бетонов, Представитель Перевозчика (доверенное лицо покупателя) вправе потребовать их замену.

17. При перевозке железнодорожным транспортом требования к погрузке и креплениям, используемым при перевозке полувагонов/вагонов, указаны в МТУ или НТУ, разработанных дочерними компаниями холдинга и согласованных с отделениями железной дороги.

ГЛАВА 6

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

18. Скорость перевозки изделий из ячеистых бетонов автомобильным транспортом:

не более 70 км/час – по дорогам с твердым покрытием (асфальт, бетон);

не более 40 км/час – булыжным и грунтовым дорогам.

Во время перемещения по строительной площадке, либо по дороге, имеющей повреждения, скорость не должна превышать 5 км/ч.

При движении водитель должен избегать резких ускорений, торможений, и крена кузова на поворотах.

19. Скорость перевозки изделий (блоков) из ячеистых бетонов железнодорожным транспортом указана в МТУ или НТУ, разработанных дочерними компаниями холдинга и согласованных с отделениями железной дороги.

ГЛАВА 7

РАЗГРУЗКА

20. При поступлении изделий на склад (пункт разгрузки) от Поставщика (при условии доставки поставщиком блоков на склад покупателя) Покупатель, от Перевозчика (при условии самовывоза) осматривает прибывшие блоки из ячеистых бетонов, и при отсутствии претензий к их количеству и качеству, подписывает сопроводительные документы.

При наличии дефектов блоков из ячеистых бетонов, их упаковки Покупатель производит приемку по количеству и качеству с участием уполномоченного представителя Поставщика или Перевозчика. Претензии по количеству и качеству предъявляются Поставщику или Перевозчику.

С момента приемки товара количеству и качеству и подписания товаросопроводительных документов ответственность за целостность блоков из ячеистых бетонов, их упаковки несет Покупатель.

21. Разгрузка изделий (блоков) из ячеистых бетонов у покупателя/грузополучателя производится: краном (башенный, автомобильный)/ краном-манипулятором/вилочным автопогрузчиком с помощью специальной траверсы/ С-образным вилочным захватом/ мягкими ленточными стропами (длина не менее 8 метров), закреплёнными на манипуляторе либо кране. Не допускается использование цепей.

22. При использовании универсальных строп – применяются мягкие полотенчатые стропы. Использование стального троса строго запрещено, по причине риска повреждения поверхность блоков из ячеистых бетонов и образования дополнительных сколов на блоках.

23. Допустима разгрузка только по одному поддону (паллету) в целях исключения повреждения блоков из ячеистых бетонов между собой.

24. Запрещается производить разгрузку блоков из ячеистых бетонов навалом, сбрасыванием.

ГЛАВА 8

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ (БЛОКОВ) ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ПОКУПАТЕЛЯМИ

25. Все площадки для приема изделий (блоков) из ячеистых бетонов должны быть ровными, обеспечены подъездными путями и необходимыми грузоподъемными механизмами, а также приспособлениями для их разгрузки.

26. Блоки из ячеистых бетонов должны храниться рассортированными по типам, категориям, классам по прочности, маркам по средней плотности и быть уложенными в штабели высотой не более 2,5 м. Блоки должны быть защищены от увлажнения и повреждений.

27. На площадке рекомендуется хранение блоков из ячеистых бетонов в один ярус, только на ровной и горизонтальной площадке, которая способна без проседания плоскости выдержать нагрузку не менее 1 тонны на 1 м². Отступление от указанных рекомендаций может привести к наклону поддонов и повреждению блоков из ячеистых бетонов. При отсутствии возможности разгрузки и хранения блоков из ячеистых бетонов на готовый фундамент, ровное асфальтированное, или бетонированное покрытие, рекомендуется предварительно подготовить ровную площадку для их разгрузки и хранения, путем подсыпки, утрамбовки или изготовления настила под поддоны (паллеты).

28. Перемещение поддонов (паллет) с блоками из ячеистых бетонов на строительной площадке должно производиться вилочными или другими подхватами, обеспечивающими жесткую опору по всей ширине поддона(паллета).

29. Если предполагается длительное хранение блоков из ячеистых бетонов до начала работ на объекте, следует произвести частичную распаковку поддонов (паллет) для начала процесса сушки блоков из ячеистых бетонов, путем удаления пленки с боковин поддонов, оставив только крышку – «колпак».

Пленку с верхней грани упаковки блоков из ячеистых бетонов необходимо снимать только перед началом их укладки.

ГЛАВА 9

ПРИМЕЧАНИЕ

30. При несоблюдении Покупателем правил погрузки, разгрузки, увязки, транспортировки и хранения блоков из ячеистых бетонов, а также, в случае их погрузки на неровные и скошенные кузова автотранспорта грузоперевозчиков, завод-изготовитель не несет ответственность за их сохранность.

31. При несоблюдении требований, предъявляемых настоящей Инструкцией транспортировке, разгрузке, перемещении и хранении, завод-изготовитель сохранение качества изделий (блоков) из ячеистых бетонов не гарантирует.

Директор ЦТПП	   Н.А. Бедик

Ведущий эксперт ЦТПП                                                              Л.С. Щерба